街乡（地区）城市综合管理指挥中心

设计方案范例1（高配置）

房间布局模式

电动幕布

DLP大屏

液晶电视

控制室

指挥功能区

会议功能区

液晶电视

投影机

- 具备150平米以上大厅，将大厅划分为3个区域：指挥功能区、会议功能区和控制室。指挥功能区是各项职能职守人员的工作区域；会议功能区是用于召开传统会议或视频会议的区域，与指挥功能区平时用隔音板隔开，当处理应急事件时撤出隔音板连通两个区域，参会领导可直接观看监控图像、开会讨论、直接发布指挥命令等；控制室用于放置各种设备（如视频图像设备、硬件设备等）。

- 指挥功能区，设置值守工位1-2排，6-10个座位。

- 会议功能区，设置U型会议桌，沿桌座位11-15个。

- 控制室，放置视频图像设备、硬件设备等。

- 系统设置

1、控制室

    - 在指挥中心大厅边上的房间设置控制室（机房），用于放置各种设备。控制室面积30平米，放置6个服务器机柜和控制台；若UPS电源及4小时电池设备无其他房间可以放置，控制室面积还需要增加UPS及其电池的摆放区域。

    - 控制室和指挥大厅之间设置玻璃窗。

    - 控制室铺设防静电地板，接地符合要求；

    - 电力供应采用独立线路，符合设备总体电量要求；设置独立配电箱，各机柜及控制台电源设置独立空开。

    - 控制台制作2个机位的工作台，并有一台监视器作为预监。

    - UPS系统：所有视频图像设备、硬件设备均由UPS进行供电，UPS配4小时电池。

2、指挥功能区

    - DLP大屏显示系统：安装在工位前面的墙中部。采用4-6块50寸以上DLP屏拼接，单屏分辨率不低于1024X768。推荐品牌: 巴可（BRACO）、威创(VITRON)、真彩（ealcolor）、GQY。

    - 液晶电视显示系统：安装6台37寸以上液晶电视，每边3台，提供地区范围内视频信号的24小时监控图像。液晶电视要求图像色彩还原好、分辨率高。推荐使用夏普、索尼、LG、三星等。

    - RGB矩阵：配置16X16 RGB矩阵，用于DLP大屏和液晶电视显示电脑图像。

    - AV矩阵：配置16X16 AV矩阵，用于DLP大屏和液晶电视显示视频图像。

    - 集中控制系统：对大屏、灯光、窗帘、电动屏幕等信号进行集中控制，可编程。

    - 有线通讯系统：每个工作席位一部直拨电话，总值班席位两部直拨电话，一部传真机，一部IP应急电话。语音提供录音功能。

    - 无线通讯系统：由区统一配备应急800M数字固定台、手台。

    - 公安、城管通讯系统：依照公安、城管要求配备。

    - 网络系统：每个工位应配备电话、网络接口、RGB接口各1个，墙上预留2个。网络采用10/100M自适应端口，保障每条链路传输速度不小于100M。

    - 其他系统：配备通常的各类视频源信号源（DVD、LD、VCD、VHS磁带等）可用矩阵切换到DLP或投影显示。

    - 待软件系统部署后，在机柜内配置相应服务器。

3、会议功能区

    - 电动屏幕：安装在两个功能区之间的隔音板偏向会议功能区一侧，用于会议使用。推荐使用大力（DELITE）、美视。

    - 投影机：设置在距离电动屏幕3-4米的位置，流明不低于3000。推荐使用三洋、爱普生、索尼等。

    - 液晶显示系统：因区政府视频会议系统提供双流传输功能，所以建议在会议功能区两侧各安装一台等离子电视，等离子电视采用活动支架。推荐使用松下（PANASONIC），日立。

    - 视频会议系统：区统一配备的视频会议设备迁移到综合指挥中心的机房内，在面对领导的合适位置和面对大屏的合适位置安装快球。

    - 音响系统：安装2-4个音箱，语言扩声清晰、丰满、不失真；每个座位对应桌面设置一个固定MIC、网络接口、电源和RGB接口。采用无线MIC话筒4台，用于应急指挥和会议使用；设置调音台对各输入信号进行控制。音箱推荐采用JBL、TANNO；调音台推荐采用声艺、雅玛哈（YAMAHA），音频处理器推荐采用VORTEX（宝利通），CLEARONE。

    - 网络系统：会议桌每个座位所对应的桌面上应配备电话、网络接口、RGB接口各1个，墙上预留2个。网络采用10/100M自适应端口，保障每条链路传输速度不小于100M。